AMP-TY 02

Подсоединение проводов к нештатной магнитоле:

1. Синий/Белый – подсоединить к выходу Remote установленного головного устройства

2. Белый RCA  левый фронтальный канал вход

3. Серый  RCA  правый фронтальный канал вход

4. Зеленый  RCA  левый тыловой канал вход

5.  Фиолетовый  RCA  правый тыловой канал вход

Подключение проводов к штатному разъему

6.  Желтый - постоянный +12 Вольт

7.  Красный – АСС

8.  Черный - масса

Подключите белую фишку блока к штатной проводке. Отрегулируйте потенциометром со стороны 12 штырькового  разъема на адаптере комфортный уровень звука в колонках после подключения нештатной магнитолы.